# 华中科技公司 2023年调度数据网网络 管理系统相关功能开发项目

用户需求说明书

山西合力创新科技股份有限公司

审核：

编制 ：

目录

1. 概述 	 1

1.1. 背景 	 1

1.2. 总体目标 	 1

1.3. 编制说明 	 2

1.3.1. 编写目的 	 2

1.3.2. 术语与定义 	 2

1.3.3. 参考资料 	 4

2. 主要依据 	 4

3. 现状分析 	 5

3.1. 业务现状分析 	 5

3.2. 信息系统现状分析 	 6

4. 业务描述 	 6

4.1. 业务目标 	 6

4.2. 组织单元 	 6

4.3. 角色定义 	 7

4.4. 业务流程 	 7

4.4.1. 流程清单 	 7

4.4.2. 业务流程分项说明 	 8

4.5. 业务活动 	 11

4.5.1. 业务活动清单 	 12

4.5.2. 业务活动分项说明 	 13

4.6. 业务信息 	 15

5. 共享融合需求分析 	 15

5.1. 共享融合需求一 	 15

6. 非功能性需求 	 15

6.1. 部署环境 	 15

6.2. 性能要求 	 16

6.2.1. 响应时间 	 16

6.2.2. 吞吐量 	 16

6.2.3. 容量要求 	 16

6.3. 界面要求 	 17

6.3.1. 界面风格要求描述 	 17

6.4. 与其他系统的集成 	 17

6.5. 技术路线 	 18

6.6. 安全性 	 18

6.6.1. 应用安全 	 18

6.6.2. 数据安全 	 18

6.7. 可靠性 	 19

6.8. 可用性 	 19

6.9. 可拓展性 	 19

7. 附录 	 20

7.1. 业务信息详单 	 20

7.2. 需求跟踪矩阵 	 21

# 1. 概述

# 1.1. 背景

调度数据网是承载电力系统生产控制大区各类业务的专用数据网络，是实现各级调度机 构之间及调度机构与厂站之间数据传输和交换的基础设施，其具有节点多、规模大、运行中 有可靠性高、实时性强的技术要求。随着新型电力系统建设的推进，电网在整体规模、电源 结构、网络形态、负荷组成等方面均发生了深刻变化。调度数据网作为调度业务承载主体， 也因此面临网络规模日益庞大、网络设备大幅增长、承载业务愈加多样的发展态势，十四五 期间国网公司将推动全业务、全环节数字化转型，势必对调度数据网的安全稳定运行提出更 高的要求。

湖北省调调度数据网一平面、省调接入网网络管理系统设备老旧，功能存在缺陷，是技 术水平的滞后，更关系到系统的可靠性和稳定性。老旧设备容易发生故障，而功能缺陷可能 导致系统无法充分发挥应有的性能，从而影响数据的准确性和实时性。网内运行中的路由器 已经超出了旧网络管理系统的接入容量，导致部分路由器无法实时监管，严重影响生产安全， 对调度数据网络管理存在安全隐患。

湖北华中电力科技开发有限责任公司作为湖北省电力有限公司调度自动化系统建设与 运行支撑单位，承担着湖北电力调度自动化系统的运行保障工作。现有网络管理系统已不能 满足对现网路由器的管理要求，为适应新型电力系统和数字化电网建设发展，提升服务质量， 需引入专业技术支持服务团队及时建设新一代调度数据网网络管理系统。在综合分析现有系 统和网络现状的基础上，综合电网发展、新能源接入、电力市场改革等多方面需求，结合大 数据等先进技术，研发开放、先进、可靠、可扩展、易适用的新一代调度数据网网络管理系 统，满足调度数据网日常运维管理需求，实现对调度数据网内所有路由器的一体化监控管理， 提高对网络隐患定位和故障排查的及时有效性，提升电网调度数据网在公司创新转型发展过 程的关键支撑水平。

# 1.2. 总体目标

通过本项目完成调度数据网网络管理系统分级网管、网络管理、告警管理、报表管理、 密码管理、 自动巡检、 自动备份功能开发, 保障调度数据网安全稳定运行，满足调度数据网

的日常运维及设备一体化监控管理的要求。

# 1.3. 编制说明

## 1.3.1.编写目的

为明确省调专责及运维人员对于该网管系统的需求和期望，以便指导软件的设计和开发 过程通过详细描述用户需求，可以确保软件开发团队了解用户的真实需求，避免开发出与用 户预期不符的软件。

此外，用户需求说明书还可以作为软件开发过程中的参考文档，定义软件总体要求，作 为软件开发人员之间了解系统的基础，提供性能要求、初步设计，为软件开发人员提供进行 软件结构的设计和编码基础，为软件总体测试的依据。最终目的是开发出满足用户需求的高 质量网管软件，提高网络管理的效率和安全性，增强用户体验和满意度。

## 1.3.2.术语与定义

表 1 名词解释

| 序号 | 名词 | 相关解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力调度数据网 | 为电力调度生产服务的专用广域数据网络，是实现各级调度之间及调 度与厂站之间实时和准实时生产数据传输和交换的基础设施。 |
| 2 | 网络可视化管理 系统 | 以下名称网管系统，是一种用于管理网络设备、服务和应用程序的软 件和硬件工具集合， 旨在确保可靠性、安全性和稳健性。它可以帮助 网络运维人员更好地管理和监视网络的运行和资源的利用，从而提高 网络性能、减少网络故障并保障网络安全。 |
| 2 | 网络拓扑 | 拓扑是一种不考虑物体的大小、形状等物理属性，而仅仅使用点或者 线描述多个物体实际位置与关系的抽象表示方法。网络拓扑结构是指 构成网络的成员间特定的物理的即真实的、或者逻辑的即虚拟的排列 方式。 |
| 3 | SNMP 协议 | Simple Network Management Protocol 是一种网络管理协议， 由互联 网工程任务组（IETF）定义，用于管理基于 IP 的网络设备。SNMP 基 于客户机/服务器模式，采用代理/管理站模型进行网络管理与维护。 |

|  |  | 通过 SNMP，管理工作站可以远程管理所有支持这种协议的网络设备， 包括监视网络状态、修改网络设备配置、接收网络事件警告等。SNMP 的 MIB 是被管理对象的集合，每个 SNMP 代理负责回答 SNMP 管理工作 站（主代理）关于 MIB 定义信息的各种查询。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | SNMPV2 | SNMPv2（Simple Network Management Protocol version 2）是在 SNMPv1 的基础上进行改进和扩展的网络管理协议。相比于 SNMPv1，SNMPv2 在以下几个方面进行了改进： 1.支持更多的数据类型：SNMPv2 的 SMI（Structure of Management Information）扩充了 SNMPv1 的 SMI，定义了一些新的数据类型，使 得 SNMPv2 能够支持更多的管理信息。 2.提供了更丰富的操作：SNMPv2 增加了两种新的操作，即 GetBulk 和 Inform。GetBulk 操作允许网络管理系统一次性获取大量的管理信息， 提高了管理效率；Inform 操作则使得网络管理系统能够接收其他管理 系统发送的通知信息。 3.增强了安全性：SNMPv2 采用了基于用户的安全模型，支持对管理信 息进行加密和认证，提高了网络管理的安全性。 4.更好的兼容性：SNMPv2 兼容 SNMPv1，可以在同一个网络中同时使用 SNMPv1 和 SNMPv2，保护了已有的投资。 |
| 5 | SSH 协议 | Secure Shell 协议是一种建立在应用层基础上的安全协议，通过对密 码进行加密传输验证，可以在不安全的网络中对网络服务提供安全地 传输环境，实现 SSH 客户端和 SSH 服务器的连接。SSH 协议基于非对 称加密方法，服务器和客户端都会生成自己的公钥和私钥。服务器发 送公钥给客户端。服务器接到请求后，把公钥传给客户端使用。客户 端记录服务器公钥并计算自己的公私钥。SSH 协议框架中有三个主要 协议：传输层协议、用户认证协议、连接协议。此外，SSH 还有很多 功能，它既可以替代 Telnet，又可以为 FTP、Pop，甚至为 PPP 提供和 一个安全的“通道 ”。 |
| 6 | 带宽 | 接口带宽是指网络设备在单位时间内从源端传输到目的端的数据量。 它反映了接口设备的数据传输能力，通常以“ 比特每秒 ”（bit per |

3

|  |  | second，bp s）或“字节每秒 ”（byte per second，Bps）为单位来表 示。例如，100Mbps 的以太网接口表示该接口每秒可以传输 100M 比特 的数据。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Trace route | 是一个网络诊断工具，用于追踪数据包在网络中的传输路径。它利用 了 ICMP 协议和 TTL（Time to Live）值来实现其功能。当数据包在网 络中传输时，每个路由器都会将其 TTL 值减 1，直到 TTL 值减为 0 时， 路由器会丢弃该数据包并向源主机发送一个 ICMP 超时报文。通过不断 发送 TTL 值递增的数据包，Trace route 可以逐步追踪到目标主机之 间的所有路由器，从而确定数据包的传输路径。这种方法也叫做“跳 数限制 ”或“TTL 探测 ”。使用 trace route 命令可以帮助网络管理员 诊断网络故障、优化网络性能、确保网络安全等。通过 Trace route 可以确定数据包在网络中的传输路径，找出网络中的瓶颈和故障点， 并采取相应的措施来解决问题。 |

## 1.3.3.参考资料

1)     《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003－2017

2)     《电力调度数据网技术规范》DL/T 1306-2013

3)     《国家电网调度数据网接入网技术规范》Q/GDW 11047-2013

4)     《国家电网调度数据网骨干网子区及接入网并网技术规范（试行）》

5)     《电力监控系统安全防护总体方案》

# 2. 主要依据

表 2  引用的制度及规范

| 序号 | 依据名称 | 相关描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《国家电网调度数据网骨干网子 区及接入网并网技术规范（试 行）》 | 国家电网调度数据网由双平面骨干网（包括核 心区和子区）和各级调度接入网组成，是坚强智 能电网调度的重要基础设施。为规范网络建设， 确保国家电网调度数据网安全稳定运行，制定本 |

|  |  | 规范。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 《电力监控系统安全防护总体方 案》 | 电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电 力调度机构、变电站、发电厂涉网部分的电力监 控系统的安全防护的技术监督。 |

# 3. 现状分析

# 3.1. 业务现状分析

随着新型电力系统建设的推进，电网在整体规模、电源结构、网络形态、负荷组成等方 面均发生了深刻变化。调度数据网作为调度业务承载主体和数据传输基础设施，也因此面临 网络规模日益庞大、网络设备大幅增长、承载业务愈加多样的发展态势，这些都对调度数据 网的安全性、可靠性和承载力提出了更高要求。基于当前现状，总结出目前调度数据网存在 如下几点问题：

1.  网络规模和复杂度增加

l 网络规模和复杂度不断增加，涉及到的网络设备和节点数量增加，网络拓扑结构 变得更加复杂。

l 网络覆盖范围扩大至多个地理位置，需要跨地域进行统一管理和监控。

2.  网络安全威胁日益严峻

l 网络安全威胁不断增加，包括网络攻击、恶意软件、数据泄露等，对网络安全的 要求越来越高。

l 需要强化网络安全管理和监控，及时发现和应对安全漏洞和攻击行为。

3.  网络服务质量需求提升

l 用户对于网络服务质量的需求不断提升，包括网络带宽、延迟、稳定性等方面的 要求越来越高。

l 需要对网络性能进行实时监控和优化，确保网络服务质量满足用户需求。

4.  网络故障处理压力增大

l 网络故障对于数据网运维影响越来越大，可能导致业务中断、损失等严重后果。

l 需要快速响应网络故障，并进行快速定位和解决，减少故障对业务的影响。

# 3.2. 信息系统现状分析

湖北省调调度数据网一平面、省调接入网网络管理系统设备老旧，功能存在缺陷；且在 运路由器已超出该网络管理系统的接入容量，从而导致部分路由器目前无法实时监管，严重 影响生产安全，对调度数据网络管理存在安全隐患，需进行整改。

# 4. 业务描述

# 4.1. 业务目标

通过本项目完成调度数据网网络管理系统分级网管、网络管理、告警管理、报表管理、 密码管理、 自动巡检、 自动备份功能开发, 保障调度数据网安全稳定运行，满足调度数据网 的日常运维及设备一体化监控管理的要求。

# 4.2. 组织单元

表 3  组织机构表

| 用户层级 | 组织单元名称 | 职责描述 | 所属父组织单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国网湖北省电力有限 公司 | 电力调度控制 中心 | 主要职责包括实时监测电力系 统状态、调度发电和输电设备、 应对突发事件以及制定和执行 电力调度计划等。 | 公司本部 |
| 地市公司 | 电力调度控制 中心 | 主要职责包括实时监测电力系 统状态、调度发电和输电设备、 应对突发事件以及制定和执行 电力调度计划等。 | 公司本部 |

# 4.3. 角色定义

表 4  角色定义

| 编号 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 专工 | 1.负责制定并执行网络安全策略，预防和应对网络攻击，并确保数据 的保密性和完整性； 2.负责制定和实施变更管理计划，确保变更过程的顺利进行，并最大 限度地减少对业务的影响； 3.负责与其他部门和团队进行协调，以满足业务需求并优化网络架构； |
| 002 | 运维 | 1.负责新厂站接入的网络设备配置工作，进行网络维护和优化； 2.负责日常的运维管理，包括账号和权限管理、备份与恢复等工作， 并记录重要信息； 3.负责监控网络设备运行状态，及时处理故障，确保调度数据网的持 续运行； 4. 负责监控网络性能和流量，及时发现并解决潜在的故障和瓶颈问 题，确保网络的可靠性和响应速度； |

# 4.4. 业务流程

## 4.4.1.流程清单

表 5  流程清单

| 流程编号 | 业务流程名称 | 父级流程编号 | 业务职能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVIM-PM-01 | 密码管理流程 | NVIM | 调度数据网网管系统密码管理 |

#### 4.4.1.1.密码管理流程

图 1 密码管理流程

## 4.4.2.业务流程分项说明

#### 4.4.2.1.密码管理流程活动清单

表 6  活动清单

| 活动编号 | 业务活动名称 |
| --- | --- |
| PM-001 | 配置修改密码命令模板 |
| PM-002 | 选择获取账号设备信息 |
| PM-003 | 发起获取设备 SSH 账号及权限申请 |
| PM-004 | 数据网专责网管系统审核确认 |
| PM-005 | SSH 凭证过滤 |
| PM-006 | Ping 过滤 |
| PM-007 | 获取 SSH 账号及权限 |
| PM-008 | 发起修改密码申请 |
| PM-009 | 数据网专责网管系统审核确认 |
| PM-010 | 生成随机密码 |
| PM-011 | 登录设备修改 |
| PM-012 | 验证修改结果 |
| PM-013 | 生成修改记录 |

#### 4.4.2.2.活动示例：密码管理流程

表 7  密码管理流程

| 活动编号 | PM-001 | 活动名称 | 配置修改密码命令模板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-002 | 活动名称 | 选择获取账号设备信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-003 | 活动名称 | 发起获取设备 SSH 账号及权限申请 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-004 | 活动名称 | 数据网专责网管系统审核确认 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 1， [专责] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-005 | 活动名称 | SSH 凭证过滤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-006 | 活动名称 | Ping 过滤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-007 | 活动名称 | 获取 SSH 账号及权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-008 | 活动名称 | 发起修改密码申请 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-009 | 活动名称 | 数据网专责网管系统审核确认 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 1， [专责] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-010 | 活动名称 | 生成随机密码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-011 | 活动名称 | 登录设备修改 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |

| 活动描述 |  |
| --- | --- |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |
| 非功能要求 |  |

| 活动编号 | PM-012 | 活动名称 | 验证修改结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

| 活动编号 | PM-013 | 活动名称 | 生成修改记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用组织单元 | 省网公司 | 使用岗位编号 | 2， [运维] |  |
| 活动描述 |  |  |  |  |
| 输入业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 输出业务信息编号 | 不涉及 |  |  |  |
| 业务步骤/业务规则 | 1.配置模板；2.获取账号；3.修改密码；4.生成记录 |  |  |  |
| 非功能要求 |  |  |  |  |

# 4.5. 业务活动

表 7  用户需求记录

| 编号 | 角色 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专工 | 1. 密码管理批量修改； 2. 备份自动比较，区分与基线比较，运行配置文件比较、启动配置 文件比较； 3. 光字牌统计汇聚节点下游设备及链路通断告警信息； 4. 定制化首页，展示网络可靠率、数值类指标 CPU 使用率、温度、 内存使用率展图形化 TOP5 示； 5. 持续告警应支持手动批量确认功能； |
| 2 | 运维 | 1. 省调接入网子页面展示核心双上联拓扑和跨域拓扑； 2. 文本检索框应支持拼音模糊查询功能； |

## 4.5.1.业务活动清单

图 2 <密码管理>业务活动层级图 表 8 <密码管理>业务活动清单

| 业务活 动编号 | 业务活动 名称 | 使用岗位 编号 | 依赖业务 活动编号 | 业务活动内容描述 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 配置模板 | 002 | 无 | 运维人员将不同品牌设备、不同 型号、版本的修改SSH密码的命 令配置到系统中，用于设备密码 修改时自动匹配。 | 网管系统运 维角色用户 |
| 02 | 获取账号 | 001、002 | 无 | 通过对设备凭证、连通性测试过 滤后剩余可修改密码的设备进 行远程连接，获取当前设备配置 的SSH账号、权限，过滤账号类 型，状态，并保存到系统数据库 中。 | 网管系统中 绑 定 SSH 凭 证的设备数 据 |
| 03 | 密码修改 | 001、002 | 01、02 | 由运维人员发起修改已获取的 账号的密码申请，通过专责在网 管系统进行审核，审核通过后自 动生成随机密码，登录设备后， 关联配置的密码修改命令模板， 对设备进行随机密码批量下发， 完成密码修改。 | 已经获取到 的 设 备 SSH 账号且已经 创建对应设 备密码修改 模板的设备 |
| 04 | 修改记录 | 003 | 01 、 02、 03 | 密码修改完成的设备，系统对历 史修改行为进行记录，并允许通 过授权后查看最新密码 | 通过网管系 统进行修改 密码 |

## 4.5.2.业务活动分项说明

#### 4.5.2.1.<密码管理>业务步骤清单

表 9 <密码管理>业务步骤清单

| 业务 | 业务步 | 输入业务信 | 输出业务信 | 业务步骤内容描述（业务步骤/业务规 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 编号 | 骤名称 | 息编号 | 息编号 | 则） |  |
| 01 | 配 置 模 板 | 不涉及 | 不涉及 | 1. 创建密码修改模板包含模板名称、 设备类型、设备品牌、设备型号以 及具体命令； 2. 命令变量使用$引入，具体变量包 含账号、随机密码； 3. 创建完成的模板支持删除、修改， 模板名称支持查询； |  |
| 02 | 获 取 账 号 | 不涉及 | 不涉及 | 4. 文本搜索框支持用户搜索IP地址、 设备名称、厂站名称； 5. 单次获取账号不得超过100台设 备； 6. 点击获取账号页面跳转到获取账 号的4步骤，第一步：身份验证， 审核人身份验证需输入甲方客户 （角色为专工）的账号密码，专工 账号需在页面端创建进行审批。验 证通过后点击下一步可跳转到第 二步SSH凭证过滤模块，否则验证 不通过无法进入，发起人的账号角 色必须为现场运维； 7. 用户点击SSH凭证过滤，页面端出 现加载loading，将设备在系统中 未绑定SSH凭证的数据进行过滤， 过滤完成后，页面渲染保留绑定了 SSH凭证的设备； 8. 点击按钮后表单数据增加参数，是 否绑定SSH及操作，未绑定的操作 icon为绑定，弹窗打开绑定设备 SSH凭证； 9. 点击下一步进入到第三步中断设 备过滤，文本框支持用户搜索IP 地址、设备名称、厂站名称； 10. 点击Ping过滤，将ping通的数据添 加到第四步； 11. 第四步用户点击获取账号，系统需 |  |

|  |  |  |  | 使用绑定的SSH凭证登录到设备上 执行相关命令，将获取到的结果进 行解析并保存； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 密 码 修 改 | 不涉及 | 不涉及 | 1. 通过修改密码菜单直接点击进入 的，需要验证身份，将发起人与审 核人的网管账号密码输入正确； 2. 单次修改的账号不得超过100条数 据； 3. 单次批量修改密码所选择的账号 不得为相同设备； 4. 基于用户选择的被修改账户的级 别，关联系统预置的权限等级的密 码规则进行自动生成； 5. 点击下一步进入到修改密码的步 骤中，系统第一次修改需使用系统 中绑定的SSH凭证登录到设备上， 对选择修改的对应账号的密码进 行重新修改； 6. 修改过程中需单个设备单个账号 完成密码修改后在进行下一个账 号的修改； 7. 修改密码的过程中出现修改失败 的，则终止当前继续修改密码的操 作，用户确认是否继续修改； 8. 修改完成将使用最新的账号及密 码进行设备二次登录，验证修改结 果； |  |
| 04 | 修 改 记 录 | 不涉及 | 不涉及 | 1. 查看弹窗打开密码修改记录详情， 基本信息包含设备名称、管理IP 地址、网络名称、设备品牌、设备 型号、设备版本号、厂站名称、厂 站类型、 电压等级、机构； 2. 密码信息包含有过修改记录的账 号、级别、密码、修改时间、修改 结果； 3. 修改的密码需*****展示，用户若 想查看账号最新的修改密码，二次 弹窗打开输入审批人网管账号密 码后可查看； 4. 密码查看仅支持查看单个账号最 新修改记录的密码； 7.导出文件问excel，导出文件将单台 设备的全部账号信息导出。 |  |

# 4.6. 业务信息

无

# 5. 共享融合需求分析

无

# 5.1. 共享融合需求一

表 10 共享融合需求

| 需求部门 |  | 配合部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求系统 |  | 配合系统 |  |
| 涉及流程 |  |  |  |
| 需求说明 |  |  |  |
| 流程说明 |  |  |  |
| 逻辑说明 |  |  |  |

# 6. 非功能性需求

# 6.1. 部署环境

表 11 硬件部署环境

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 8*2.5 盘（2*英特尔至强银牌 4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器(含散热 片)CPU,64G 内存，430 1G RAID 卡，3*1.2T SAS 硬盘， 4*GE,2*550W 电源 | 2 |
| 2 | 服务器 | 8*2.5 盘（2*英特尔至强银牌 4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器(含散热 片)CPU,128G 内存，430 1G RAID 卡，3*1.2T SAS 硬 盘，4*GE,2*550W 电源 | 2 |

| 3 | 加密卡 | 电力专用加密卡 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防火墙 | 8 个千兆以太电口，2 个 Combo 接口（含 1 个管理电口）， 2 个 Bypass 接口 | 1 |

# 6.2. 性能要求

## 6.2.1.响应时间

表 12    响应时间

| 编号 | NVIM-NFP-001 | 类型 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事务类型/功能点 | 普通查询类 |  |  |
| 并发用户数 | 50 |  |  |
| 最高响应时间 | 10 秒 |  |  |

## 6.2.2.吞吐量

表 13   吞吐量

| 编号 | NVIM-NFP-002 | 类型 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事务类型/功能点 | 普通查询类 |  |  |
| 单位时间处理量 | 1000 笔/分钟 |  |  |

## 6.2.3.容量要求

数据库服务器资源根据目前管理的设备数量，以及未来运行增量，预估一年的数据量在 700GB 左右。预估资源需求总量为 CPU：64GB、内存：512GB、存储资源：15000GB。

应用服务器资源主要用于容器化部署微服务、部署前端微服务、前端应用、后端数据处 理等应用，预估资源需求总量为 CPU：13GB、内存：1684GB、存储资源：5400GB。

管理容量：管理的最大网元数量不低于 30000 台。 日志容量要求：

a）网管系统对操作日志的存储不低于 6 个月；

b）网管系统对系统日志的存储不低于 6 个月；

c）网管系统对远程登录审计日志的存储不低于 12 个月。 数据库容量要求：

a）网管系统对当前告警的存储容量不低于 50 万条；

b）网管系统对历史告警的存储容量不低于 200 万条；

c）网管系统对 sy slog 日志存储不低于 6 个月。

# 6.3. 界面要求

## 6.3.1.界面风格要求描述

网管系统的界面风格应该注重以下几个方面：

1.  直观简洁：界面设计应该简洁清晰，用户能够快速理解和操作，避免过多复杂的

图标和文字，减少用户的学习成本。

2.  可定制性：用户应该能够根据自己的偏好和习惯， 自定义相关界面的布局和显示

内容，提高用户的工作效率和舒适度。

3.  交互友好：界面元素的交互应该友好易用，包括按钮的大小和位置、输入框的清

晰度和响应速度等，确保用户操作流畅和愉快。

4.  美观大气：界面设计应该注重美感和大气，采用合适的配色方案和界面元素设计，

提升用户的审美体验和工作愉悦度。

5.  响应式设计：考虑到用户可能在不同设备上使用网管系统，界面应该具有良好的

响应式设计，能够自适应不同分辨率和屏幕尺寸。

6.  易于导航：提供清晰的导航结构和路径，帮助用户快速定位和切换功能模块，减

少用户的迷失感和操作困惑。

7.  符合用户习惯：在设计界面时考虑用户的习惯和使用场景，遵循通用的界面设计

规范和标准，保持一致性和可预测性。

# 6.4. 与其他系统的集成

无

# 6.5. 技术路线

表 14  技术路线

| 分类 | 选项 |
| --- | --- |
| 技术选项 | 技术框架：SpringCloud，SpringBoot 界面展示技术：VUE、HTML5 服务端开发路线：JAVA |
| 应用软件 | 中间件：Nginx 数据库：人大金仓 Kingbase 缓存服务：Redis 消息服务：RabbitMQ |

# 6.6. 安全性

## 6.6.1.应用安全

表 15 应用安全

| 编号 | NVIM-NFP-003 | 类型 | 安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 网络管理系统满足增强型（三级）应用软件系统安全技术标准。针对 标识鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容 错、安全漏洞、会话管理、抗抵赖和资源控制等方面进行设计和研发。 |  |  |

## 6.6.2.数据安全

表 16 数据安全

| 编号 | NVIM-NFP-004 | 类型 | 安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 数据安全保护从数据采集、传输、存储、使用、交换等数据全生命周 期各环节进行安全设计，保障数据的机密性、完整性、可用性。系统 中敏感数据传输使用国密 SM2、SM3 加密算法，敏感数据存储使用 SM3、 SM4 加密算法。遵循国家法律法规及公司相关要求，确保系统中用户隐 私数据及重要数据的安全合规。 |  |  |

# 6.7. 可靠性

表 17 可靠性

| 编号 | NVIM-NFP-005 | 类型 | 可靠性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 负载均衡能力：系统支持在 web 层、数据层、采集层、存储层根据负 载情况动态调整资源，提高系统的性能。 离线处理能力：系统支持采集或消费节点中断情况，数据缓存能力， 待采集或消费节点启动后，继续进行任务处理。 事务补偿能力：系统在高负载情况负载和异常情况下仍能有效地执行 事务的回滚和补偿操作。 故障监控能力：系统支持服务组件自监测，核心组件发生故障支持自 动重启机制。 |  |  |

# 6.8. 可用性

表 18 可用性

| 编号 | NVIM-NFP-006 | 类型 | 可用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 数据恢复目标（RPO）：系统资产数据和软件程序支持定期备份，可支 持故障重新恢复。 故障恢复时间目标（RTO）：系统故障恢复时间小于 1 小时。 正常运行时间百分比：97.92% |  |  |

# 6.9. 可拓展性

表 19 可扩展性

| 编号 | NVIM-NFP-005 | 类型 | 可扩展性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 二次开发支持能力：系统采用模块化开发、接口设计，支持组件配置 化，方便进行二次开发。 服务器端扩展能力：系统支持分布式部署架构，可通过增加硬件服务 器进行系统拓容。 数据库端扩展能力：系统数据库支持多节点部署，提升数据库的高可 用和容量。 |  |  |

# 7. 附录

# 7.1. 业务信息详单

表 20 密码管理模板表

| 序号 | 数据项中文名 | 类型、长度、精度 | 数据项的取值范围 | 业务规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板数据唯一标识 | VARCHAR(40) |  | uuid 唯一标 识 |
| 2 | 模板名称 | VARCHAR（100） |  |  |
| 3 | 设备类型 | TINYINT | 1:路由器，2：实时交 换机，3：非实时交换 机 |  |
| 4 | 品牌名称 | VARCHAR(20) | 华为、华三、思科、 中兴 |  |
| 5 | 型号 ID | VARCHAR(40) |  | 型号表外键 |
| 6 | 模板类型 | TINYINT | 1:系统默认模板，2： 普通模板 |  |
| 7 | 模板描述 | VARCHAR(1600) |  |  |
| 8 | 修改密码命令模板 | VARCHAR(500) |  |  |
| 9 | 创建时间 | DATETIME |  |  |
| 10 | 修改时间 | DATETIME |  |  |
| 11 | 删除标记 | TINYINT | 0:正常，1：已删除 |  |

表 21  最近一次密码修改信息概要表

| 序号 | 数据项中文名 | 类型、长度、精度 | 数据项的取值范围 | 业务规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据唯一标识 | VARCHAR(40) |  | uuid 唯一标 识 |
| 2 | 设备 ID | VARCHAR(40) |  | 设备表外键 |
| 3 | SSH 账号名称 | VARCHAR(100) |  |  |
| 4 | SSH 账号等级 | TINYINT |  |  |
| 5 | 最新修改账号密码 修改结果 | TINYINT | 0：失败，1：成功 | 数据字典标 识 |
| 6 | 最新账号登录验证 结果 | TINYINT | 0：失败，1：成功 |  |
| 7 | 账号密码修改标识 | TINYINT | 0：未修改，1:已修改 |  |
| 8 | 账号最近一次密码 修改时间 | DATETIME |  |  |
| 9 | 创建时间 | DATETIME |  |  |
| 10 | 修改时间 | DATETIME |  |  |
| 11 | 删除标记 | TINYINT | 0:正常，1：已删除 |  |

表 22 密码修改记录表

| 序号 | 数据项中文名 | 类型、长度、精度 | 数据项的取值范围 | 业务规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据唯一标识 | VARCHAR(40) |  | uuid 唯一标 识 |
| 2 | 设备 ID | VARCHAR（40） |  | 设备表外键 |
| 3 | 设备类型 | TINYINT | 1:路由器，2：实时交 换机，3：非实时交换 机 |  |
| 4 | 设备 IP | VARCHAR(50) |  |  |
| 5 | SSH 账号名称 | VARCHAR(100) |  |  |
| 6 | SSH 账号密码密文 | VARCHAR（500） |  |  |
| 7 | SSH 协议版本号 | TINYINT | 1：SSH1,2:SSH2 |  |
| 8 | SSH 端口号 | INT |  |  |
| 9 | 加密随机秘钥 | VARCHAR(500) |  |  |
| 10 | SSH 账号等级 | TINYINT |  |  |
| 11 | 密码修改结果 | TINYINT | 0:失败，1：成功 |  |
| 12 | 修改后的密码验证 登录结果 | TINYINT | 0：验证登录失败,1 : 验证登录成功 |  |
| 13 | 验证登录详细结果 | VARCHAR(500) |  |  |
| 14 | 验证时间 | DATETIME |  |  |
| 15 | 修改密码操作命令 | VARCHAR(500) |  |  |
| 16 | 修改密码执行结果 明细 | VARCHAR（1000） |  |  |
| 17 | 创建时间 | DATETIME |  |  |
| 18 | 修改时间 | DATETIME |  |  |
| 19 | 删除标记 | TINYINT | 0:正常，1：已删除 |  |

# 7.2. 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵.xlsx